建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：湖南农业大学动物实验实训中心建设项目

建设单位：湖南农业大学

编制日期：二〇一九年六月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称─指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点─指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别─按国标填写。

4、总投资─指项目投资总额。

5、主要环境保护目标─指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议─给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少污染影响的其他建议。

7、预审意见─由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见─由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境简况	9

3环境质量状况	14

4评价适用标准	18

5建设项目工程分析	21

6项目主要污染物产生及预计排放情况	32

7环境影响分析	34

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	48

9评价结论	49

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边敏感目标分布图

附图4  长沙市总体规划图

附图5  项目营运期污水排放路线图

附图6  项目噪声环境质量现状监测布点图

附图7  项目所在地周边环境现状照片

附件：

附件1  委托书

附件2  项目可研批复

附件3  农大土地使用证

附件4  项目噪声环境质量现状监测报告

附表：

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

附表2  建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3  建设项目环境风险评价自查表

附表4  建设项目环评审批基础信息表

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南农业大学动物实验实训中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南农业大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邹学校 |  |  |  |  | 联系人 |  | 盛莎莎 |  |  |
| 通讯地址 | 长沙市芙蓉区农大路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13548618086 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 410128 |
| 建设地点 | 湖南农业大学校内西南角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门（备案机关） | 湖南省发展和改革委员会 |  |  | 批准文号（项目代码） |  |  | 2017-430102-82-01-028902 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建☑改建设技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | P834高等教育 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1352.87 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 2267.37 | 其中：环保投资(万元) |  | 155 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.84% |  |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2020年12月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 湖南农业大学为全面满足动科院、动医院、教育学院及东方学院的动物科学、水产科学、水族科学、动物医学及动物药学专业本科生的教学需求，兼顾畜牧学科科研需求，决定投资建设湖南农业大学动物实验实训中心建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）和环境保护部令 第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订）的有关规定，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中 “三十七、研究和试验发展，108专业实验室，其他”，项目建设前需进行环境影响评价并编制环境影响报告表。受湖南农业大学委托，湖南德立安全环保科技有限公司承担“湖南农业大学动物实验实训中心建设项目”的环境影响评价工作。接受委托后，我公司及时组织环评工作人员勘察项目建设地址，考察项目周围地区的环 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境状况，并收集相关资料，根据环评技术导则及其它有关文件的要求，编制完成本项目环境影响报告表。 二、项目总体概况 1、地理位置 本项目（湖南农业大学动物实验实训中心建设项目）建设地点位于湖南农业大学校园内西南角，项目所在地块为学校教学科研用地，西临长沙城市主干路红旗路，南临滨河路，北临校内丹桂路。动物实验实训中心位于科技园区地块西边，东边约15m为动物营养研究所，东北约20m为湖南农业大学农业机械化工程训练中心，北部约20m为国家植物功能成分工程技术研究中心中试车间，西侧为学校规划道路，南侧为规划教学实习创业基地预留用地。项目地理位置见附图1，项目周边环境敏感点分布见附图3。 2、工程内容及规模 湖南农业大学动物实验实训中心建设项目总占地面积1352.87m2，总建筑面积6000m²，项目总投资2267.37万元，建设地上6层动物实验实训中心建筑一栋，建筑内设置动物实训室、实验室、饲料间、冷库、样品室、药品存放室、仪器设备室、分析检测室、办公室、会议室、档案室、配电室、监控室等房间，相应配套建设给排水、供配电、消防、空调通风等设施。本项目宿舍、食堂等依托湖南农业大学现有场所，无需新建，主要工程内容见表1-1，项目内部平面布置图见附图2。 表1-1 项目主要工程内容一览表 类别; 位置; 功能布局; 主要用途. 主体 工程; 一层; 动物暂养间; 牛、猪、羊动物暂养、观察和日常护理；生产学实验；繁殖学教学实习. 猪实验用房; 饲料分析与营养价值评定实验周；饲料配方技术实训. 二层; 饲料加工演示间; 牛、猪、羊动物饲料加工演示. 牧草实训室; 饲料营养价值评定实验周；畜禽环境卫生与养殖场设计实验周；饲料卫生与安全学实验；. 实验室; 动物药效学试验、处方筛选试验等实训. 三层; 实验室; 饲料营养价值评定实验周；动物生产学实验；动物繁殖学实验周；家禽环境卫生与养殖场设计实验周；饲料卫生与安全学实验；. 实训室; 饲料营养价值评定实验周；动物生产学实验；动物繁殖学实验周；家禽环境卫生与养殖场设计实验周；饲料卫生与安全学实验. 四层; 实验室; 小白鼠、猫、兔等小动物饲料营养价值评定实验周；小动物生产学实验；小动物繁殖学实验周. 暂存室; 小白鼠、猫、兔等小动物饲料营养价值评定实验周；小动物生产学实验；小动物繁殖学实验周. 五层; 实验室; 细菌培养+前处理+检视，动物处死和组织取样，生理生化指标检测，大鼠传统致畸、繁殖性等实验及消毒周转，小鼠精子致畸、染色体畸形 、微核等实验及消毒周转. 六层; 实验室; 细胞培养，细菌培养+前处理+检视. 辅助工程; 一层; 仓库冷库; 动物饲料、垫料的储存动物尸体的暂存. 二层; 值班室; 学生值班. 三层; 值班室; 学生值班. 四层; 值班室; 学生值班. 更衣室; 更衣. 五层; 仓库; 动物饲料、垫料的储存、笼盒存放. 更衣室; 更衣. 六层; 办公室; 办公. 会议培训室; 会议、培训. 档案室; 档案存放. 监控室; 监控. 公用工程; /; 市政供水; 提供生产生活用水. /; 市政供电; 提供生产生活用电. 环保工程; 室外; 化粪池; 员工生活污水. 地埋式的污水处理站; 处理笼具清洗及动物尿液废水、低浓度实验废水. 2套紫外消毒设施. 楼顶; 3套活性炭吸附装置; 动物臭气、实验废气. 酸雾吸收塔; 实验废气. 风机安装处; 噪声治理装置; 减振降噪、隔声消声. 一层; 危险废物暂存间; 危险废物暂存. 一层; 冰库; 动物尸体暂存. - 主要设备 项目主要设备见表1-2。 表1-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 单位; 数量. 1; 隧道式全自动笼具清洗机; 9LATUNW0500; 台; 2. 2; 大动物全自动清洗消毒机; 9ATL001XL; 台; 1. 3; 全自动笼架清洗消毒机; 9ATL001EVO; 台; 1. 4; 全自动废塑料处理系统; 9BDSHHR; 台; 1. 5; 全自动新垫料处理系统; 9BDISBLF; 台; 2. 6; 水瓶清洗设备; 9EW; 台; 3. 7; 灌注设备; 9EF12E; 台; 9. 8; 动物笼具; /; 具; 270. 9; 高压灭菌器; SF-300W; 台; 13. 10; 柜式洗笼机; 9OCE001; 台; 1. 11; 生物安全换笼台; 9TEC485TF; 台; 3. 12; 小鼠笼具; LN72; 台; 14. 13; 隔离包; /; 套; 20. 14; 高压灭菌器; SF-080FW; 台; 2. 15; 纯水机; 2.5m3/h; 台; 1. 16; 消防水泵; /; 台; 2. 17; 变频水泵; /; 台; 2. 18; 换笼台; 9CS485T; 台; 50. 19; IVC小鼠笼具; LN144; 台; 70. 20; IVC大鼠笼具; HN30; 台; 16. 21; 过氧化氢传递舱; 9ALPTC2GP; 台; 3. 22; 穿梭箱; /; 台; 1. 23; 避暗箱; /; 台; 1. 24; 焦虑测试仪; /; 台; 1. 25; 转棒疲劳仪; /; 台; 1. 26; 测痛仪; /; 台; 1. 27; 成像仪; /; 台; 3. 28; 血细胞分析仪; /; 台; 1. 29; 全自动生化分析仪; /; 台; 1. 30; 酶标仪; /; 台; 1. 31; 细胞鉴定仪; /; 台; 1. 32; 组织脱水机; /; 台; 1. 33; 石蜡切片机; /; 台; 1. 34; 包埋机; /; 台; 1. 35; 冰冻切片机; /; 台; 1. 36; 兔疫组化染色机; /; 台; 1. 37; 制冰机; /; 台; 1. 38; 恒温摇床; /; 台; 1. 39; 生化培养箱; /; 台; 1. 40; 超净工作台; /; 台; 1. 41; 离心机; /; 台; 1. 42; 冷冻离心机; /; 台; 1. 43; 显微镜; /; 台; 3. 44; PCR仪; /; 台; 1. 45; 核酸电泳系统; /; 套; 1. 46; 凝胶成像系统; /; 套; 1. 47; 蛋白电泳转印系统; /; 套; 1. 48; 超纯水系统; /; 套; 1. 49; 烘箱; /; 台; 1. 50; 生物安全柜; /; 台; 4. 51; 培养箱; /; 台; 2. 52; 空调机组; /; 台; 12. 53; 多联式空调机组; /; 台; 1. 54; 活性炭吸附装置; /; 套; 3. 55; 紫外线消毒设施; /; 套; 2. 56; 家用饲料粉碎机; /; 台; 1. 57; 家用饲料混合机; /; 台; 1. 58; 家用饲料造粒机; /; 台; 1. 59; 饲料包装机; /; 台; 1. 60; 风机; /; 台; 8. - 原辅材料、化学试剂 项目试剂见表1-3，主要试剂理化性质见表表1-4。 表1-3 主要试剂一览表 序号; 名称; 用量; 最大储量. 1; 浓盐酸; 2L/a; 500ml. 2; 过氧化氢; 100L/a; 500ml. 3; 84消毒剂; 300L/a; 500ml*10. 4; 气体麻醉剂（异氟烷）; 8L/a; 2L. 5; 血液抗凝剂; 0.1kg/a; 10mg. 6; DMEM培养基; 5L/a; 500ml. 7; 南美胎牛血清; 1L/a; 500ml. 8; 琼脂培养基; 2.5kg/a; 0.25kg. 9; 基因组DN提取试剂; 1.5L/a; 0.5L. 10; 胰蛋白胨; 2.5kg/a; 0.5kg. 11; 乙醇; 400L/a; 40L. 表1-4 主要试剂理化性质 序号; 试剂名称; 主要理化性质和毒性. 1; 浓盐酸; 透明无色或黄色，有刺激性气味和强腐蚀性，易溶于水、乙醇、乙醚和油等，浓盐酸为含 38%氯化氢的水溶液，相对密度 1.19 g/cm3，熔点-112℃沸点-83.7℃。毒性LD50：400mg/kg（兔经口）。. 2; 过氧化氢; 淡蓝色的粘稠液体，熔点-0.43 ℃，沸点150.2 ℃，纯的过氧化氢其分子构型会改变，所以熔沸点也会发生变化。凝固点时固体密度为1.71g/cm3，密度随温度升高而减小。毒性LD50：4060mg/kg（大鼠经皮）。. 3; 乙醇; 易燃、易挥发的无色透明液体，有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。乙醇液体密度是0.789g/cm3(20℃)，气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮等多数有机溶剂混溶。. 4; 气体麻醉剂（异氟烷）; 无色澄明液体，易挥发，具有轻微气味. 项目主要原辅材料见表1-5。 表1-5 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 用量; 单位. 1; 实验小鼠; 250000; 只. 2; 实验大鼠; 4000; 只. 3; 牛; 5; 头. 4; 猪; 20; 头. 5; 羊; 30; 只. 6; 兔; 100; 只. 7; 鸡; 500; 只. 8; 动物饲料; 200; t/a. 9; 动物垫料; 220; t/a. 10; 一次性乳胶手套; 5; 万双/a. 11; 一次性无纺布鞋套; 10; 万双/a. 12; 一次性口罩; 5; 万双/a. 13; 一次性无纺布手术幅; 5; 万双/a. 14; 一次性PE手套; 1; 万双/a. 15; 移液器; 10; 支/a. 16; 移液枪; 10; 支/a. 17; 一次性注射器; 10; 万支/a. 18; 培养皿; 100; 只/a. 19; 实验玻璃杯; 100; 个/a. 5、公用工程 （1）给水：项目用水由长沙市芙蓉区市政管网供给，从室外东侧DN200校园室外给水管引入DN100生活给水管，项目新增生产用水约100m3/a，生活用水约45m3/a，供水压力为0.3Mpa，水质达到生产饮用水标准。其中，普通实验动物用水由生活用水直接供给，特殊实验动物饮水由纯水系统供水。其中，笼具清洗用水量约10680t/a，每次冲洗用水量约为210L/次。实验用水量约0.6t/d（150t/a）。纯水机制水量约2.5m3/h，每天制水8h，纯水用水量约20t/d（7300t/a）。150名师生生活用水量按0.1t/d.人计，为15t/d（5475t/a）。 （2）排水：目前芙蓉区农大农科院片区雨污分流管网建设正在进行，农大内部雨污分流项目已通过可研立项并进入实施阶段，本项目排水采用雨污分流制。项目师生生活排水量按用水量的90%计为13.55t/d（4927.5t/a），经化粪池处理后排入市政污水管网；笼具清洗废水、动物尿液排放量约9855t/a，经地埋式污水处理设施处理达标后排入市政污水管网；实验废水排放量约135t/a，经地埋式污水处理设施处理达标后排入市政污水管网；纯水制备废水排放量约为2190t/a，生活污水纯水制备废水直接排入市政污水管网。项目雨水经项目场区雨水管网排入市政雨水管网。 （3）供电：按照负荷密度指标法计算用电负荷，教育科研类取70w/m2，工程总计算负荷为546kW。本项目照明与动力分不同回路供电，现有1000kVA变电所设置在实训中心北侧，供电距离约100m。根据建设单位提供的依据，现有变压器容量满足本方案要求，年新增用电量约为49.14万kWh。 （4）采暖通风：动物实验实训中心的科研、实验室设置分体式空调，温度18～27℃。设备用房根据使用功能要求不同分别设置独立的机械通风系统，通风量按室内平均换气次数不小于3～15次／h分别计算。 6、环保工程 （1）废气治理 动物臭气及实验室废气：动物臭气活性炭吸附后经30m高排气筒排放，实验室废气由酸雾吸收塔去除酸雾、活性炭吸附后经30m高排气筒排放。 饲料生产演示间废气经布袋除尘后引至30m高排气筒排放。 （2）废水治理 生活污水：三级化粪池处理。 箕笼清洗废水与低浓度实验废水：地埋式污水处理设施处理后外排至市政污水管网。 （3）噪声治理 设备加装减振垫、隔声、消声处理。 （4）固体废物，生活垃圾由环卫部门收集及时外运处理，废垫料、动物粪渣堆肥处理后用于农大果园果树、药材等植被施肥，危险废物定期交由有资质单位处理处置。 7、项目劳动定员及工作制度 从事饲养及实验的师生约150人，开放时间8:00~18:00，动物全天饲养，年运营365天。 8、项目进度 本项目计划于2019年9月开工建设，2020年12月建成投入生产运行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设地点位于湖南农业大学西南角校园内，项目场地内现状主要有菜地及几间平房，无明显污染源。项目东边约15m为动物营养研究所，东北约20m为湖南农业大学农业机械化工程训练中心，北部约20m为国家植物功能成分工程技术研究中心中试车间，西距红旗路约150m，南临滨河路，北距丹桂路约100m，东距东方驾校约150m，项目主要环境问题为动物研究所异味、废水，工程训练中心废气、噪声，公路及驾校废气、噪声等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、项目地理位置 长沙市芙蓉区地处长沙市东部，地理坐标介于东经111°53'~114°5'、北纬27°51'~28°40'之间。芙蓉区东面以东湖街道与长沙县泉塘、榔梨两街道街界为界；南面以沿人民路至花桥及浏阳河为界，与雨花区接壤；西面以黄兴路为界；北面以中山路、八一路、迎宾路、烈士公园、浏阳河、马坡岭街道与月湖街道街界为界，与开福区毗邻。总面积为42.8km2。 本项目位于长沙市芙蓉区湖南农业大学校内西南角，项目地理位置中心坐标为东经113.078343，北纬28.177167，地理位置详见附图1。 2、地形地貌地质 芙蓉区属长衡丘陵盆地的北部，地处幕阜山、连云山与大龙山余脉的南端，株洲隆起带的北缘。龙华、乌川诸山雄峙于东，陶家排、炭盆坡横亘于南，影珠、明月两座大山蜿蜒于西北，兴云、飘峰两山耸立于北。北山镇境内的明月山为最高峰，海拔659m。地势由北、东、南三面逐渐向中西部倾斜，形成一个不规则的“畚箕”形状。境域内有变质岩、沙砾岩、灰岩、红岩、红土、砂页岩、花岗岩等七种岩层及岗地，平原、山地、丘陵、水面五类地貌，以岗地平原为主。其中岗地集中于县境南部、中东部和中北部地区，占全县总面积的51.34%；平原主要分布在湘江东岸和浏阳河、浏阳河及其支流两岸，占全县总面积的23.42%；丘陵分布在县内东部和南部，占全县总面积的12.17%；山地分布在县境西北、 东北及东南边境地带，占总面积的8.35%；水面分布在全县各地，以河流、水库、溪港、山塘为主，占全县总面积的4.27%。 本项目地处湖南农业大学校内西南角，该地块较为平整，原始地貌为低山丘陵，相对高差3.5m。 3、水文特征 （1）地表水 ① 湘江 湘江位于项目西向11.6km。湘江为湖南省最大河流，发源于广西省临桂区海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安区，流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km。湘江长沙段南起暮云市、北止乔口，全长75km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是长沙市的一条景观河流，既是长沙市的主要供水水源，又是长沙市的污水最终受纳水体。保护好湘江长沙市区段的水环境质量，是保证长沙市可持续发展战略的重要因素之一。 其主要水文参数如下： 年平均水位27.31m 平均最高水位36.65m 平均最低水位23.30m 历史最高洪峰水位37.37m 平均径流深7.76m 年平均流量2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量248m3/s 枯水期流量（90%保证率）410m3/s 历史最小流量120m3/s 最大流速2.6m/s 最小流速0.3m/s 年平均流速0.45m/s 枯水期平均流速0.18m/s 平均含砂量0.1-0.2kg/m3 ② 浏阳河 建设项目最终的纳污水域浏阳河，浏阳河又名浏渭河，原名浏水。年径流量37.25亿m3，因县邑河位其北，“山之南，水之北，谓之阳”，故称浏阳。浏水又因浏阳城而名浏阳河。浏阳河是湘江的一级支流，发源于罗霄山脉的大围山北麓，有大溪河和小溪河两个源流。全长共222km，流域面积3211km2，流经浏阳市、长沙县市共40个乡镇。浏阳河源头至大溪河小溪河交汇处，杨潭乡（现高坪乡）双江口河段为上游；双江口至镇头市河段为中游；浏阳河下游从镇头市起始，最后在长沙市的陈家屋场注入湘江。项目所处的浏阳河镇原水厂取水口下游1200m至浏阳河铁路桥东之间河段地表水环境功能区划为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，浏阳河下游河段无饮用水水源保护区。 （2）地下水 ① 地下水类型 长沙市与浅层地下水分布有关的第四纪沉积物中的地下水可分为两种类型： A、第四纪古冲积层中的孔隙水 第四纪古冲积层在长沙市分布很广，主要分布在湘江两岸二级、三级阶地及浏阳河二级阶地上。下伏的基岩为相对隔水层。古冲积层可分为上下两部分；上部为红色虫斑状粘土—亚粘土层，厚度变化大，含水微弱；下部为砂砾卵石层，胶结不很紧密，为古冲积层的主要含水部分。 B、第四纪现代冲积物中的孔隙水 a 湘江现代冲积物中的孔隙水：分布在湘江一级阶地上。现代冲积物上部为粘土、亚粘土及砂土，含水性弱；下部为砂层和砂砾层，为本层主要含水层，含水层厚度一般为5m，渗透系数一般为5-13m/昼夜。钻孔单位涌水量为0.13-1.3升/L/s*m，地下水类型为承压水。 b 浏阳河现代冲积物含水层中的孔隙水：分布在浏阳河一级阶地上。从垂直剖面看，自基岩隔水层往上分别砾石层、砂层、亚砂土层和亚粘土层。但冲积物仍具二元结构，上部为厚4-5m的亚砂土及亚粘土，含水性弱；下部为2-5m的砂层和砾石层，为本层主要含水层。地下水类型为承压水。含水层单位涌水量一般为1.82-2.27L/s*m。渗透系数一般为30-40m/昼夜。 c 第四纪坡积—冲积层中的孔隙水：主要分布在二级、三级阶地的坳谷中，因此也可称为坳谷堆积物，由虫斑状红土或其它原生红土经短途搬运再沉积而成。一般为现代冲积物，厚度仅数米，含水性各地不一，一般含水不多。 ② 浅层地下水的补给、径流和排泄条件 湘江及浏阳河三级阶地古冲积层含水层的地下水，主要补给来源为降水。降水主要通过含水层直接出露地表的地下，或通过沟谷洼地渗入补给，由于三级阶地位置高，也是湘江和浏阳河的分水岭，因此径流排泄条件较好。由于长沙市南部地下较北部高，因此南部地下水除向东西两个方向流动外，还向北流入二级阶地。三级阶地含水层中的地下水除流向较低阶地外，还以地表水或泉水方式排泄。湘江及浏阳河二级阶地古冲积层含水的地下水主要补给来源也是降水，其排泄方式除留向一级阶地外，也向地表水排泄。湘江及浏阳河一级阶地现代冲积物含水层中的地下水补给来源主要为降水及从较高阶地流来的地下水。由于含水层顶板标高一般都高于湘江及浏阳河的年平均水位，而低于湘江及浏阳河的洪水位，因此本级阶地含水层中的地下水在平水期及枯水期向湘江及浏阳河排泄，但在洪水期，在近河地段可接受湘江及浏阳河水倒灌补给。 4、气候、气象 芙蓉区区域内降水充分。1988～2003年的年平均降水量约1500mm。夏雨占全年总降水量的40%～70%。每年有长短不等的梅雨期。雨季一般在3～7月间，特别是6月（农历五月）份，境内及周边地区暴雨较多，降水较集中。年降水量最多的是1997年，达到1824.3mm，为1909年以来第五个高值年。比历年平均值高35.13 %。年降水量最少的是2003年，为1135.8mm，比历年平均值低24%。 区域内年平均日照约1200h～1600h。年日照时数最多的1992年，达到1645.4h，比 1988～2003年平均值高12%左右；年日照时数最少的1994年，仅有1260.4h，比历年平均值低14%左右。无霜期年平均约275天，霜期一般出现在11月至次年3月。 区域属亚热带湿润季风气候特征，四季分明，春季温湿多变，夏季暑热期长，秋季凉爽多旱，冬季严寒期短。年平均气温16～18℃，极端最高气温 42℃，最低气温-5℃；平均每年有29.9天的最高气温超过35℃。1～2月气候最冷，时有降雪和冰冻；3～6月份多雨，相度湿度大；7～8 月份最热，时有降雨；9～12 月份温度渐降而趋于寒冷，并有短期霜冻出现，在春冬两季，时有浓雾出现，雾期较多，延续时间较长。 - 植被及生物多样性 （1）植物资源现状 区内植物资源比较丰富，野生的木本植物主要有马尾松、樟树、杉木、松树、槐树、槭树、冬青、泡洞、大叶荨麻、山胡椒、苦楝、油杉、胡桃等；草本植物主要有狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等；另外还有多种蕨类。乔木植物的优势种类为马尾松、樟树、杉木。经济作物主要有茶、油、桔等。区内植物为华中植物区系为主，物种丰富，但人工抚育种比例较大。经调查，除水杉、樟树为国家一、二级保护植物外，区内无天然分布的珍稀濒危植物种类。杉树为人工引种，樟树为江南常见，分布普通。森林覆盖率约为20%左右。区内绿地类型主要为林地，林地主要为针叶阔叶混交林，但分布不均匀，植被类型比较单一，异质化程度不高，不利于抗御内外干扰，受人为因素影响，区内植被呈正向演替发展趋势，残存或保留的自然植被片段较少，自然植被的连通程度有所降低，破碎化程度有加剧的趋势。 （2）动物资源现状 区域内野生动物分布较少，主要有野鸡、野兔、田鼠、青蛙、山雀、黄鼠狼等，但数量不多。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、兔、鸭、鹅等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青鱼、鲢鱼等。区内调查未发现野生珍稀濒危动物种类 6、长善垸污水处理厂概况 （1）概况 长善垸污水处理厂是一座综合性的污水处理厂，它位于长沙市芙蓉区东岸乡西龙村，长善垸污水处理厂总规模为日处理污水36万m3，占地26公顷，其中一期建设规模为日处理污水16万m3，主管建设总长49.07km。按照全国样板工程标准建设，采用国际先进污水处理工艺A2/O工艺，于2007年12月全面竣工投产；二期建设规模为日处理污水20万m3，于2013年开始筹建，并对一期工程进行提标改造，采用“A2/O+高效沉淀池+深床滤池”，现已投入使用。一期12万 m3/d污水处理系统纳污范围西至车站路，东北至浏阳河，东南至圭塘河，南至石坝路；一期4万m3/d 污水处理系统纳污范围包括新世纪片区和隆平高科片区（京珠以西）；二期扩建纳污范围为隆平高科片区，西至南起浏阳河、北西龙路（罗西港）转东岸路，东至长廊路；总服务面积约为60.14km2。本项目位于芙蓉区东农业大学校内西南角，在长善垸污水处理厂的纳污范围内，项目产生的污水可通过原有的污水管网进入长善垸污水处理厂。 （2）、指标参数 ① 处理工艺：A2/O+高效沉淀池+深床滤池 ② 排水去向：浏阳河。 ③ 出水标准：出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。

# 3环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、大气环境质量现状 项目位于长沙市，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价引用长沙环境保护局发布的《长沙市 2018 年12月份环境质量公报》中结论对项目所在区域环境空气质量达标情况进行评价： 根据《长沙市 2018 年12月份环境质量公报》，2018年12月份长沙市城区空气质量优良率为58.1%，较上月下降28.6个百分点，较2017年同期上升25.8个百分点，首要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮。空气质量状况为优5天、良13天、轻度污染6天、中度污染5天、重度污染1天、严重污染1天，空气质量优良率为58.1%。城区空气质量综合指数为5.40，最大单项指数（细颗粒物）为2.31。城区环境空气中细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、二氧化氮月均浓度分别为81、72、8、44微克/立方米，一氧化碳特定百分位数浓度为1.7毫克/立方米，臭氧特定百分位数浓度为66微克/立方米。二氧化硫和二氧化氮日均浓度、一氧化碳特定百分位数浓度、臭氧特定百分位数浓度均达标；细颗粒物日均浓度超标13天，超标率为41.9%，最大超标倍数为2.83倍；可吸入颗粒物日均浓度超标1天，超标率为3.2%，超标倍数为0.65。项目区域细颗粒物月均值与年均值不能达标，为环境空气不达标区。 2、地表水环境质量现状 根据长沙市生态环境局公布的长沙市2019年2月份水环境质量，全市26个国控、省控地表水考核断面水质优良率为96.2%，较2019年1月和2018年同期分别提高3.9、26.6个百分点。其中，Ⅰ类水质断面1个，占3.8%；Ⅱ类水质断面14个，占53.8%；Ⅲ类水质断面10个，占38.5%；Ⅳ类水质断面1个，占3.8%。 湘江干流猴子石、橘子洲、五一桥、三汊矶、乔口、樟树港断面水质为Ⅱ类，水质优；望城水厂断面水质为Ⅲ类，水质良好。与2019年1月相比，各断面水质无明显变化。与2018年同期相比，三汊矶、乔口、樟树港断面水质由良好升为优，其余断面水质无明显变化。 浏阳河株树桥水库水质为Ⅰ类，浏阳三水厂、韩家港、金牌村断面水质为Ⅱ类，水质优；石桥、榔梨、三角洲断面水质为Ⅲ类，水质良好。与2019年1月相比，韩家港、金牌村断面水质由良好升为优；三角洲断面水质由Ⅳ类升为Ⅲ类，水质改善，其余断面水质无明显变化。与2018年同期相比，韩家港断面水质由良好升为优；金牌村断面水质由Ⅳ类升为Ⅱ类，三角洲断面水质由劣Ⅴ类升为Ⅲ类，水质明显改善，其余断面水质无明显变化。 本项目位于湖南农业大学校内西南角，项目区域最近的地表水体浏阳河水质符合或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准要求，项目区域水环境质量现状较好，为水环境质量达标区。 3、声环境质量现状 项目区域属于2类声环境功能区，根据长沙市生态环境局公布的2019年1季度长沙市功能区声环境质量，2类功能区（居住、商业、工业混杂区）昼间、夜间噪声等效声级平均值均符合国家标准限值；为进一步了解项目周边声环境质量现状，本项目委托湖南精准通检测技术有限公司于2019年6月10日、11日对项目周边噪声进行监测，监测数据见表3-1。 表3-1 环境噪声监测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测时段; （Leq）; 2类标准限值; 主要声源. 1#项目场界东面1m处; 2019.06.10; 昼 间; 51.4; 60; 环境噪声. 夜 间; 41.3; 50. 2019.06.11; 昼 间; 50.6; 60; 环境噪声. 夜 间; 41.7; 50. 2#项目场界南面1m处; 2019.06.10; 昼 间; 49.6; 60; 环境噪声. 夜 间; 42.5; 50. 2019.06.11; 昼 间; 46.3; 60; 环境噪声. 夜 间; 40.9; 50. 3#项目场界西面1m处; 2019.06.10; 昼 间; 48.3; 60; 环境噪声. 夜 间; 40.1; 50. 2019.06.11; 昼 间; 47.7; 60; 环境噪声. 夜 间; 42.4; 50. 4#项目场界北面1m处; 2019.06.10; 昼 间; 52.6; 70; 环境噪声. 夜 间; 41.7; 55. 2019.06.11; 昼 间; 51.4; 70; 环境噪声. 夜 间; 39.2; 55. 根据长沙市生态环境局公布的2019年1季度长沙市功能区声环境质量及本次声环境质量监测结果，项目所在地声环境质量良好，昼间、夜间噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境现状 项目所在区域以城市生态为主，区域植被以道路绿化及庭院灌丛等人工植被为主，校园内的绿化植物主要有樟树、玉兰、红继木、竹、叶女贞、黄杨、杜鹃、月季等。项目场所有人工种植的樟树一株，其他人工植被有小叶榄仁、海菜花、金鱼草，场区南面、西面还有人工种植的杨梅、枣树、垂柳等，现场调查时项目周边区域500m范围内未发现国家和地方动植物野生保护物种，生态环境状态一般。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目的重点环境保护目标为大气环境、水环境和声环境。 为保护周围环境，确定本项目保护级别为： 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地表水环境：项目区域浏阳河河段水质（榔梨水厂取水口下游1.2km至浏阳河口）保护目标级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。 声环境：项目声环境属于2类声环境功能区，环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 生态环境保护目标：区域生态环境保持较好。 项目所在区域主要环境保护目标及保护级别见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 敏感点; 方位; 最近距离; 规模; 功能; 饮水情况; 环境保护级别. 大气环境; 泉水塘小区; 东南面; 约300m; 约1200人; 居住; 自来水; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 逸苑小区; 东偏南; 约500m; 约1400人; 居住; 自来水. 滨河小区; 东面; 约940m; 约2500人; 居住; 自来水. 滨湖小区; 东偏北; 约950m; 约1800人; 居住; 自来水. 邓家大屋; 西面; 约350m; 约120人; 居住; 自来水. 毛家垄; 西偏北; 约550m; 约200人; 居住; 自来水. 许家屋场; 西北面; 约700m; 约250人; 居住; 自来水. 动物营养研究所; 东面; 约15m; 约20人; 科研; 自来水. 农大茶叶研究所; 东偏南; 约400m; 20人; 科研; 自来水. 农大苎麻研究所; 东偏北面; 约430m; 约20人; 科研; 自来水. 水族教学科研基地; 东面; 约530m; 约20人; 科研; 自来水. 水稻科学研究所; 西北面; 约150m; 约30人; 科研; 自来水. 农大子弟中学; 东北; 约300m; 约1000人; 教学; 自来水. 农大幼儿园; 东偏南; 约480m; 约200人; 教学; 自来水. 农大芷兰学生公寓; 东北面; 约470m; 约6000人; 居住; 自来水. 农大丰泽学生公寓; 北偏东; 约780m; 约9000人; 居住; 自来水. 农大第七教学楼; 东北面; 约340m; 约1500人; 教学; 自来水. 农大第二教学楼; 东偏北; 约480m; 约1000人; 教学; 自来水. 农大第一教学楼; 东偏北; 约750m; 约1000人; 教学; 自来水. 农大第六教学楼; 东偏北; 约800m; 约1000人; 教学; 自来水. 农大第四教学楼; 东偏北; 约630m; 约1000人; 教学; 自来水. 农大第五教学楼; 东北; 约650m; 约1000人; 教学; 自来水. 农大第十三教学楼; 北面; 约280m; 约2500人; 教学; 自来水. 噪声; 水稻科学研究所; 西北面; 约150m; 约30人; 科研; 自来水; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 动物营养研究所; 东面; 约15m; 约20人; 科研; 自来水. 地表水环境; 浏阳河; 南面; 约320m; /; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准.

# 4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量 评价区域属于大气环境二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值（摘录）见表4-1。 表4-1 环境空气质量二级标准限值（摘录） 单位：μg/m3,CO除外 污染物项目; 总悬浮颗粒物 （TSP）; 颗粒物（PM10）; 二氧化硫 （SO2）; 二氧化氮 （NO2）; 氮氧化物 （NOx）; 一氧化碳（CO） （mg/m3）; 非甲烷总烃; 氨气; 硫化氢; 氯化氢. 年平均; 200; 70; 60; 40; 50; ——. 24h平均; 300; 150; 150; 80; 100; 4. 1h平均; ——; ——; 500; 200; 250; 10; 200; 10; 50. 8h平均; 600. 注：硫化氢、氨气、氯化氢、非甲烷总烃参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值。 2、地表水环境质量 根据长沙市水功能区划，浏阳河段（榔梨水厂取水口下游1.2km至浏阳河口）水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，见表4-2。 表4-2 地表水环境质量Ⅳ类标准（摘录） 单位：mg/L 序号; 评价因子; 浓度限值（mg/L）; 标准来源. Ⅳ类. 1; pH值（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准. 2; DO; ≥3. 3; BOD5; ≤6. 4; CODCr; ≤30. 5; 氨氮; ≤1.5. 3、声环境质量 根据《长沙市城区声环境功能区划分》，项目区域声环境功能属2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录） 单位：dB(A) 标准类别; 昼间标准限值; 夜间标准限值. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 营运期间实验废气、饲料加工演示粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中排放标准，见表4-4；动物臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准限值，见表4-5。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录） 指标; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 30m排气筒允许排放速率; 无组织监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 120; 14.45kg/h; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 35kg/h; 周界外浓度最高点; 4.0. 氯化氢; 100; 0.915kg/h; 周界外浓度最高点; 0.20. 表4-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（摘录） 序号; 控制项目; 厂界排放二级限值; 30m排气筒许排放速率. 1; 氨; 1.5mg/m3; 14kg/h. 2; 硫化氢; 0.06mg/m3; 0.90kg/h. 4; 臭气浓度; 20（无量纲）; 6000（无量纲）. 2．废水 本项目排放污水中NH3-N、COD、BOD、SS、pH、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准；标准限值见表4-6。 表4-6 污水综合排放标准（摘录） 单位：mg/L（pH值无量纲） 污染物名称; pH值; SS; COD; BOD; NH3-N; 动植物油; 粪大肠菌群. B标准; 6~9; 400; 500; 300; /; 100; 5000个/L. 3、噪声排放标准 运营期噪声排放边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准限值（摘录） 单位：dB(A) 标准类别; 昼间标准限值; 夜间标准限值. 2类; 60; 50. - 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求执行。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目处理后排放的污水，出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准；后经市政污水管网排入长善垸污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后排入浏阳河，废水中污染物排放总量由区域调控，项目不单独设水污染物总量控制指标。 根据工程分析，本项目建议申请污染物排放总量控制指标为：挥发性有机物0.0043t/a，粉尘0.001t/a。 |

# 5建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 1、运营期工艺流程及产污环节 项目运营期工艺流程及产污情况如图5-1所示： 图5-1 项目运营期生产工艺流程及产污环节图 2、工艺说明 （1）检验检疫：进境大、小鼠从三楼检验检疫入口进入隔离检验室，在隔离包内电子监控动物生命体征，如在观察期内无异常现象或无死亡视为检验合格。合格后通过传递窗接收，窗内进行消毒剂+紫外光照消毒后进入饲养区域。隔离检验室为万级屏障+隔离环境。 （2）隔离净化：观察期内出现异常现象将动物进行进一步隔离净化，百级屏障的隔离环境内电子监控动物生命体征，如在隔离期内异常现象消失且未出现死亡视为检验合格。合格后进入饲养室，不合格动物进行安乐死。隔离检验室为万级屏障+隔离环境。 （3）饲料加工演示：饲料加工演示过程包括饲料粉碎、饲料混合、饲料制粒、饲料包装四大部分。加工演示过程产生的饲料和外购的饲料一起进入饲养室。 （4）饲养：动物饲养周期通常为5~150天。大动物饲养室为普通环境，定时喂养食物和制备的纯水。大、小鼠饲养室为万级屏障环境，定时喂养鼠粮和制备纯水，粪便和尿液排放在笼具中垫料上，定期更换垫料。饲养室均为全封闭设计，采用全空气系统全新风运行，采用洁净空调机组和高效送风口，顶部送风，齿轮式风口两侧下排，保持微负压。 （5）洁净实验室空气净化：采用全空气系统全新风运行，空气经过空气过滤器过滤净化，采用洁净空调机组和高效送风口，洁净实验室内保持微负压。 （6）行为实验：利用穿梭箱、避暗箱等物理模型及焦虑测试仪、测痛仪等物理行为测试仪器研究大动物的记忆、神经、抗焦虑、学习行为和能力，区域为普通环境。 （7）代谢实验：利用血细胞分析仪、全自动生化仪、细胞鉴定仪等生化检测设备研究动物对药物的吸收、分布、生物转化、排泄的基本性质，区域为万级屏障环境。 （8）成像实验：利用物理成像仪进行组织成像，监控活体生物体内的细胞活动和基因功能，区域为万级屏障环境。 （9）分子实验：采用离心、电泳、成像等生物检测手段定期对屏障环境等进行微生物检测，确保屏障环境的微生物级别。区域为万级屏障+隔离环境，产生废气的实验步骤均在生物安全柜内进行，实验过程中开启负压送风系统。 （10）病理实验：采用组织脱水、切片、染色等生物手段研究不同疾病的病因、病变的状况及其发生发展的特殊规律。区域为万级屏障+隔离环境，产生废气的实验步骤均在生物安全柜内进行，实验过程中开启负压送风系统。 （11）细胞实验：将购置的肿瘤细胞置于培养箱内保存，按需要向小鼠接种，区域为千级屏障+隔离环境，产生废气的实验步骤均在生物安全柜内进行，实验过程中开启负压送风系统。 （12）尸体处置：所有实验中心内的活体动物最终均进行安乐死，高温高压灭菌后，高温高压灭菌消毒后暂存于-20℃的冰柜中，定期委托有资质的动物无害化处理单位处置，每月1次。 二、主要污染工序 ① 废气：动物臭气、实验废气、饲料演示加工粉尘。 ② 废水：职工产生的生活污水、实验废水、笼具清洗与动物尿液废水和纯水制备废水。 ③ 噪声：设备运行产生的噪声。 ④ 固废：废垫料、动物粪便、一次性实验废物、实验废液、废试剂瓶、废活性炭、动物尸体和生活垃圾。 项目生产过程中主要污染工序及污染因子详见表5-1。 表5-1 主要污染工序及污染因子一览表 阶段; 项目; 污染工序; 污染因子. 运营期; 废气; 动物饲养臭气、实验废气、饲料演示加工粉尘。; 氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、氯化氢、粉尘. 废水; 生活污水、实验废水、笼具清洗与动物尿液废水、纯水制备废水; PH、COD、BOD、SS、NH3-N、SS、动植物油、粪大肠菌群. 噪声; 设备噪声; 等效连续A声级. 固废; 废垫料、动物粪便、一次性实验废物、实验废液、废试剂瓶、废活性炭、动物尸体和生活垃圾; 废垫料、动物粪便、一次性实验废物、实验废液、废试剂瓶、废活性炭、动物尸体和生活垃圾. 三、主要污染源分析： 1、运营期污染源分析 （1）大气污染源 本项目大气污染物主要为氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、氯化氢、粉尘，主要来源于动物饲养、动物实验、饲料加工演示。 - ① 动物臭气 - 动物饲养过程，动物皮肤、粪尿、垫料发酵等会发出异味气体，对人体无直接危害，但会刺激嗅觉等器官，长时间吸入会令人产生头痛等不良反应。根据《养殖场量化分析及控制对策研究》（孙燕青和张潞，2010年），仔猪氨气排放量约为0.6g/头.d，硫化氢排放量约为0.2g/头.d，本项目饲养动物为小鼠、大鼠、鸡、兔、羊、猪、牛，分别为250000只/a、4000只/a、500只/a、100只/a、30只/a、20只/a、5只/a，根据建设方提供的资料，小鼠、大鼠排泄物排在垫料上后在动物房内停留时间较短，室内有空调调节室内温度，短时间厌氧发酵量较少，产生的恶臭气体也较少，故本项目小鼠、大鼠的氨气、硫化氢排放量以仔猪的5%计算；鸡的氨气、硫化氢排放量以仔猪的7%计算；兔的氨气、硫化氢排放量以仔猪的40%计算；羊的氨气、硫化氢排放量以仔猪的80%计算；牛的氨气、硫化氢排放量以仔猪的300%计算。经计算，项目氨气、硫化氢的产生量分别约为2.7813t/a、0.9271t/a。 - 暂存室、实训室均为全封闭设计，顶部送风，齿轮式风口两侧排风，保持微负压控制气味外逸，一层至六层动物臭气由1#、2#两个30m高排气筒从楼顶排放。其中，动物实验实训中心北面实训室的臭气由1#排气筒排放，动物实验实训中心南面实训室的臭气由2#排气筒排放，活性炭吸附设备处理效率80%。动物实验实训中心北面实训室容积共约3800m3，换气次数取15次/h，则1#排气筒的风量约为57000m3/h。动物实验实训中心北面实训室容积共约3200m3，换气次数取15次/h，则2#排气筒的风量约为48000m3/h。 - 经计算，1#~2#排气筒中氨气的排放速率分别为0.0344kg/h（0.3020t/a）、0.0298kg/h（0.2606t/a），硫化氢的排放速率分别为0.0114kg/h（0.1007t/a）、0.010kg/h（0.0869t/a）；氨气的排放浓度分别为0.604mg/m3、0.62mg/m3，硫化氢的排放浓度分别为0.202mg/m3、0.206mg/m3；达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准。动物臭气产排情况见表5-2。 表5-2 动物臭气产排情况 排气筒; 污染物; 产生情况; 排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 厂界浓度(mg/m3). 1#（30m); 氨气; 1.5098; 0.172; 3.02; 0.3020; 0.0344; 0.604; 20; 1.5. 硫化氢; 0.5033; 0.057; 1.01; 0.1007; 0.0114; 0.202; 1.3; 0.06. 2#（30m); 氨气; 1.3032; 0.149; 3.10; 0.2606; 0.0298; 0.62; 20; 1.5. 硫化氢; 0.4344; 0.050; 1.03; 0.0869; 0.01; 0.206; 1.3; 0.06. - ② 实验废气 - 项目实验产生的废气主要是实验试剂在使用过程中产生的挥发性气体，不产生含微生物的废气。 - 项目产生废气的实验步骤在生物安全柜内进行，单机风量约为5000m3/h，共约6个，则总排风量约为30000m3/h。实验过程开启负压吸风系统，实验室废气经由专用通风管道收集后，输送至楼顶的酸雾吸收塔用碳酸钠溶液吸收处理后再经活性炭吸附处理后由30m高的3#排气筒排放。主要污染因子氯化氢、非甲烷总烃的处理效率按80%计算。 - 实验过程中用到盐酸调节培养基、酶的PH值，浓盐酸年用量约为2.0L，根据建设方资料，浓盐酸损失率约5%，则HCL年挥发量约0.10kg/a，由于浓盐酸试剂日使用频率及时间不平均，则其最大产生浓度根据《环境统计手册》中酸蒸发量公式进行计算，公式如下： - 式中，Gz 液体的蒸发量，kg/h - M 液体的分子量，36.46 - V 蒸发液体表面上的空气流速，m/s 0.1m/s - P 相应于液体温度下的空气中的蒸气分压力，mmHg，230mmHg（21℃） - F 液体蒸发面的表面积m2，0.03m2 - 则HCL最大产生速率为109g/h，产生浓度为3.63mg/m3，产生废气的过程均在生物安全柜内进行，通风橱开启负压吸风系统，废气全部收集经楼顶废气处理装置处理后由30m高的3#排气筒排放，最大排放速率为21.8g/h，排放浓度为0.726mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中排放标准。 - 项目实验用到酒精等有机试剂，项目总有机试剂使用量约426.6kg/a，有机试剂损失率约5%，则有机试剂总挥发量约0.0213t/a，每日平均使用时间约3小时，年使用时间250天，则非甲烷总烃产生速率为0.0284kg/h，产生浓度为0.95mg/m3。反应过程均在生物安全柜内进行，开启负压系统，废气全部收集经楼顶废气处理装置处理后由30m高的3#排气筒排放，经计算，非甲烷总烃最大排放速率为0.0057kg/h，排放浓度为0.19mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中排放标准，实验废气产排情况见表5-3。 表5-3 实验废气产排情况 排气筒; 污染物; 产生情况; 排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 厂界浓度(mg/m3). 3#（30m); 氯化氢; 0.0001; 0.109; 3.63; 0.00002; 0.0218; 0.726; 2.2; 100; 0.20. 非甲烷总烃; 0.0213; 0.0284; 0.95; 0.0043; 0.0057; 0.19; 53; 120; 4.0. - ③ 饲料加工演示粉尘 饲料加工演示过程中的饲料破碎、饲料混合、饲料包装等工序将产生粉尘，项目年演示加工饲料约250天，每天加工时间约1小时，演示加工机加工饲料约100kg/h，25t/a，类比同类加工设备，粉尘产生量约为加工量的0.2%，则粉尘产生量约0.2kg/h，0.05t/a，含尘气流经布袋除尘器除尘后进入30m高的3#排气筒排放，除尘器风量为2000m3/h，布袋除尘器除尘效率达98%，则产生浓度为100mg/m3，粉尘排放量约0.004kg/h，0.001t/a，排放浓度为2mg/m3。符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中排放标准，布袋收尘器收集的物料添加进入饲料中利用，饲料加工演示粉尘产排情况见表5-4。 表5-4 饲料加工演示粉尘产排情况 排气筒; 污染物; 产生情况; 排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 厂界浓度(mg/m3). 3#（30m); 粉尘; 0.05; 0.2; 100; 0.001; 0.004; 2; 23; 120; 1.0. （2）水污染源 ① 生活污水 150名师生生活用水按100L/人计，则生活用水量为15m3/d，年用水总量为5475m3，生活用水产污系数按80%计，则生活污水产生量为12m3/d，年产生总量为4380m3，生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS等，生活污水经三级化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准后，通过市政污水管网进入位于长沙市芙蓉区东岸乡西龙村的长善垸污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后排入浏阳河的下游河段，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918--2002）一级A标准要求后排入浏阳河的下游河段。 ② 笼具清洗与动物尿液废水 清洗笼具产生废水，主要污染物是CODcr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群，根据建设单位提供的数据，动物笼具每周清洗1次，每次清洗用水量约为205L/次，年用水量约10425.7m3。项目采用干清粪方式，动物饲养与暂存间基本不产生冲洗废水，动物尿液年产生量约254.3m3。排水量按用水量的80%计，笼具清洗与动物尿液废水量约为23.4m3/d、8544m3/a。废水进入地埋式污水处理站的暂存池兼均质池，再进入地埋式污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准再经紫外线消毒设施消毒后，通过市政污水管网进入位于长沙市芙蓉区东岸乡西龙村的长善垸污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后排入浏阳河的下游河段。 ③ 实验废水 实验产生的废液和初次清洗废水作为危险废物处理，不得混入大楼污水管网。后续清洗（从第二次清洗开始）产生清洗废水，主要污染物是CODcr、BOD5、NH3-N、SS、PH，根据建设单位提供的数据，实验用水量约为0.6m3/d，实验室只在白天使用，全年实验室开放使用约250天，年用水量约150m3，排水量按用水量的80%计，实验废水量为0.48m3/d、120m3/a。废水流经紫外线消毒、灭菌槽后进入地埋式污水处理站的中和池中和处理后再进入地埋式污水处理站的暂存池兼均质池内与笼具冲洗废水混合，再进入一体式地埋式污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准再经紫外线消毒设施消毒后，通过市政污水管网进入位于长沙市芙蓉区东岸乡西龙村的长善垸污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后排入浏阳河的下游河段。 ④ 纯水制备废水 项目实验动物饮用水及实验水均为纯水机制备，制水量2.5m3/h，每天制水8小时，纯水制备用水量约为20m3/d，产水率取70%，则纯水废水产生量为6m3/d、2190m3/a，废水中主要污染物是CODcr和SS，计划收集后直接纳管排放，浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准；，通过市政污水管网进入位于长沙市芙蓉区东岸乡西龙村的长善垸污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后排入浏阳河的下游河段。 本项目废水产排情况见表5-5，项目用水平衡见图5-2。 表5-5 项目废水主要污染物产生量、处理量和排放量 污染源; 污染物; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 排放标准(mg/L). 生活污水(4380m3/a); CODcr; 300; 1.314; 200; 0.876; 500. BOD5; 200; 0.876; 100; 0.438; 350. NH3-N; 30; 0.1314; 25; 0.1095; 45. SS; 200; 0.876; 100; 0.438; 400. 笼具清洗与动物尿液废水(8544m3/a); CODcr; 600; 5.1264; 400; 3.4176; 500. BOD5; 300; 2.5632; 150; 1.2816; 350. NH3-N; 30; 0.2563; 25; 0.2136; 45. SS; 400; 3.4176; 200; 1.7088; 400. 实验废水(120m3/a); CODcr; 500; 0.06; 400; 0.048; 500. BOD5; 300; 0.036; 150; 0.018; 350. NH3-N; 40; 0.0048; 25; 0.003; 45. SS; 300; 0.036; 200; 0.024; 400. PH; /; /; 6.5~9.5; /; 6.5~9.5. 纯水制备废水(2190m3/a); CODc; 300; 0.657; 300; 0.657; 500. SS; 150; 0.3285; 150; 0.3285; 400. 图5-2 项目建成后项目用水平衡图（m3/a） （3）噪声 本项目建成后噪声主要来自室内动物叫声、实验设备噪声、空调噪声、水泵噪声、风机噪声、饲料加工设备噪声等，经类比调查，噪声级在60～75dB(A)，各主要噪声源的噪声级见表5-5。 表5-5 项目主要噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 源强 dB(A). 1; 隧道式全自动笼具清洗机; 2; 65. 2; 大动物全自动清洗消毒机; 1; 65. 3; 全自动笼架清洗消毒机; 1; 60. 4; 全自动废塑料处理系统; 1; 60. 5; 全自动新垫料处理系统; 2; 60. 6; 水瓶清洗设备; 3; 60. 7; 高压灭菌器; 13; 60. 8; 柜式洗笼机; 1; 60. 9; 纯水机; 1; 60. 10; 消防水泵; 2; 75. 11; 变频水泵; 2; 75. 12; 石蜡切片机; 1; 60. 13; 冰冻切片机; 1; 60. 14; 制冰机; 1. 15; 恒温摇床; 1; 60. 16; 离心机; 1; 65. 17; 冷冻离心机; 1; 65. 18; 超纯水系统; 1; 60. 19; 烘箱; 1; 60. 20; 动物叫声; /; 60. 21; 空调机组; 12; 70. 22; 多联式空调机组; 1; 75. 23; 家用饲料粉碎机; 1; 75. 24; 家用饲料混合机; 1; 65. 25; 家用饲料造粒机; 1; 70. 26; 饲料包装机; 1; 65. 27; 风机; 8; 65. （4）固体废物 ① 生活垃圾 本项目师生150人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量为75kg/d，年产生量为27.375t/a，收集后由当地环卫部门处理。 ② 废垫料及动物粪便 来源于大、小鼠饲养换笼过程中产生的废垫料，根据建设方提供的资料，垫料用量为：小鼠200g/笼，每周更换1次，大鼠500g/笼，每周更换2次。垫料上动物排泄量为：小鼠11g/笼.天，大鼠33g/笼.天，经计算，废垫料（含排泄物）产生量约为785t/a。猪、牛、羊等动物产生的粪便拟采用人工干清粪工艺，类比同类项目，动物粪便产生量约为110t/a。饲养的大、小鼠、猪、牛、羊等动物经检验不含致病的微生物，其排泄物亦不含致病的微生物，集中收集后送湖南农业大学指定地点堆肥处理后用于校内果园果树、药村基地药材等植物施肥。 ③ 动物尸体 来源于安乐死的动物尸体，产生量约为2.4t/a，动物尸体均经高温高压灭菌处理， 体内不含活体微生物，故属一般固体废物，高温高压灭菌消毒后暂存于-20℃的冰柜中，定期委托有资质的动物无害化处理单位处置，每月1次。 ④ 一次性实验废物 来源于实验过程中产生的一次性手套、口罩、鞋套、手术帽等，产生量约为2t/a，属危险废物，危废代码HW49，采用单独容器收集后暂存于危险固废暂存间内，定期交由有相应资质的单位处理处置。 ⑤ 实验废液 来源于实验过程中剩余的废试剂，产生量约为0.1t/a，属危险废物，危废代码HW49，采用单独容器收集后暂存于危险固废暂存间内，定期交由有相应资质的单位处理处置。 ⑥ 废试剂瓶 来源于实验过程中沾染化学品的废试剂瓶，产生量约为0.5t/a，属危险废物，危废代码HW49，采用单独容器收集后暂存于危险固废暂存间内，定期交由有相应资质的单位处理处置。 ⑦ 废活性炭 来源于活性炭吸附装置吸附动物臭气、实验废气所产生的一次性废活性炭，产生量约为30t/a，属危险废物，危废代码HW49，采用单独容器收集后暂存于危险固废暂存间内，定期交由有相应资质的单位处理处置。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 浓度 |  | 排放量 | 浓度 |
| 废气 | 运营期 | 动物臭气（1#排气筒） | 氨气 | 1.5098t/a |  | 3.02mg/L | 0.3020t/a | 0.604mg/L |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.5033t/a |  | 1.01mg/L | 0.1007t/a | 0.202mg/L |
|  |  | 动物臭气（2#排气筒） | 氨气 | 1.3032t/a |  | 3.10mg/L | 0.2606t/a | 0.62mg/L |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.4344t/a |  | 1.03mg/L | 0.0869t/a | 0.206mg/L |
|  |  | 实验废气、饲料加工演示粉尘（3#排气筒） | 氯化氢 | 0.0001t/a |  | 3.63mg/L | 0.00002t/a | 0.726mg/L |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0213t/a |  | 0.95mg/L | 0.0043t/a | 0.19mg/L |
|  |  |  | 粉尘 | 0.05t/a |  | 100mg/L | 0.001t/a | 2mg/L |
| 废水 | 运运营期 | 生活污水(4380m3/a) | CODcr | 0.876t/a |  | 200mg/L | 排入市政污水管网 |  |
|  |  |  | BOD5 | 0.438t/a |  | 100mg/L |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.1095t/a |  | 30mg/L |  |  |
|  |  |  | SS | 0.438t/a |  | 100mg/L |  |  |
|  |  | 笼具清洗与动物尿液废水(8544m3/a) | CODcr | 3.4176t/a |  | 400mg/L | 排入市政污水管网 |  |
|  |  |  | BOD5 | 1.2816t/a |  | 150mg/L |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.2136t/a |  | 30mg/L |  |  |
|  |  |  | SS | 1.7088t/a |  | 200mg/L |  |  |
|  |  | 实验废水(120m3/a) | CODcr | 0.048t/a |  | 400mg/L |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 0.018t/a |  | 150mg/L |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.003t/a |  | 30mg/L |  |  |
|  |  |  | SS | 0.024t/a |  | 200mg/L |  |  |
|  |  |  | PH | / |  | 6.5~9.5 |  |  |
|  |  | 纯水制备废水(2190m3/a) | CODc | 0.657 |  | 300mg/L |  |  |
|  |  |  | SS | 0.3285 |  | 150mg/L |  |  |
| 固体 废物 | 运营期 | 生产固废 | 废垫料与动物粪便 | 895t/a |  |  | 堆肥处理后用于校内植物施肥 |  |
|  |  |  | 动物尸体 | 2.4t/a |  |  | 定期委托有资质的单位进行无害化处置。 |  |
|  |  |  | 一次实验废物 | 2t/a |  |  | 定期委托有资质的危废处置单位进行无害化处置。 |  |
|  |  |  | 实验废液 | 0.1t/a |  |  |  |  |
|  |  |  | 废试剂瓶 | 0.5t/a |  |  |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 30t/a |  |  |  |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 27.375t/a |  |  | 环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 运运营期 | 项目噪声主要来自室内动物叫声、实验设备噪声、空调噪声、水泵噪声、风机噪声、饲料加工演示设备噪声等，经类比调查，噪声级在60～75dB(A)。采取加强维护、安装隔振垫、厂房隔声、围墙隔声等噪声防治措施。 |  |  |  |  |  |  |

主要生态影响： 项目建设地点位于位于湖南农业大学现有校园内西南角，项目场所有人工种植的樟树一株，其他人工植被有小叶榄仁、海菜花、金鱼草，场区南面、西面还有人工种植的杨梅、枣树、垂柳等，项目占地范围内原有植被将被破坏，施工期基础开挖时会有松散土壤裸露，遇雨天会产生少量的水土流失，项目占地面积小，对区域生态影响很小。

# 7环境影响分析

一、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目大气污染物主要为氨、硫化氢、非甲烷总烃、氯化氢、粉尘，主要来源于动物饲养、动物实验及饲料演示加工，以下进行预测。 - 预测内容 预测范围：以各排气筒为圆点，1000m为直径的圆形区域，重点是评价范围内的大气敏感点。 预测因子：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目大气污染物选取氨、硫化氢、非甲烷总烃、氯化氢作为评价因子。 预测时段：生产运行期对环境的影响，并按正常排放和非正常排放工况情况进行预测。 预测内容：预测排气筒下风向污染因子的最大落地浓度，以及污染物在评价范围内的1h落地浓度。 - 预测参数，见表7-1。 表7-1 预测参数 污染源; 排放工况; 预测因子; 排气筒内径（m）; 排放口高度（m）; 烟气流量（m3/h）; 排放速率（kg/h）; 评价标准（mg/m3）. 1#排气筒; 正常排放; 氨气; 0.6; 30; 57000; 0.0344; 0.2. 硫化氢; 0.6; 30; 57000; 0.0114; 0.01. 事故排放; 氨气; 0.6; 30; 57000; 0.172; 0.2. 硫化氢; 0.6; 30; 57000; 0.057; 0.01. 2#排气筒; 正常排放; 氨气; 0.6; 30; 48000; 0.0298; 0.2. 硫化氢; 0.6; 30; 48000; 0.010; 0.01. 事故排放; 氨气; 0.6; 30; 48000; 0.149; 0.2. 硫化氢; 0.6; 30; 48000; 0.05; 0.01. 3#排气筒; 正常排放; 氯化氢; 0.6; 30; 30000; 0.0218; 0.05. 非甲烷总烃; 0.6; 30; 30000; 0.0057; 1.2. 粉尘; 0.6; 30; 2000; 0.004; 0.9. 事故排放; 氯化氢; 0.6; 30; 30000; 0.109; 0.05. 非甲烷总烃; 0.6; 30; 30000; 0.0284; 1.2. 粉尘; 0.6; 30; 2000; 0.2; 0.9. 注：环境空气粉尘质量评价标准按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气其他质量标准《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D，非甲烷总烃为8h浓度限值的2倍。 - 预测模型 采用导则推荐的SCREEN3估算模式。 - 预测结果 ① 正常排放工况 1#排气筒中氨气、硫化氢的排放速率分别为0.0344kg/h、0.0114kg/h，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准；氨气、硫化氢下风向最大落地浓度在2000m处，浓度分别为0.0002mg/m3、0.0001mg/m3，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量参考浓度限值要求，浓度占标率分别为0.09%、0.62%。 2#排气筒中氨气、硫化氢的排放速率分别为0.0298kg/h、0.010kg/h69t/a），达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准；氨气、硫化氢下风向最大落地浓度在1833m处，浓度分别为0.0002mg/m3、0.0001mg/m3，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量参考浓度限值要求，浓度占标率分别为0.09%、0.63%。 - 3#排气筒氯化氢、非甲烷总烃、粉尘的最大排放速率分别为0.0218kg/h、0.0057kg/h、0.004kg/h，排放浓度分别为0.726mg/m3、0.19mg/m3、2mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中排放标准；氯化氢、非甲烷总烃下风向最大落地浓度在1474m处，粉尘最大下风向落地浓度在350m处，分别为0.0002mg/m3、0.0001mg/m3、0.0001mg/m3，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量参考浓度限值要求，浓度占标率分别为0.39%、0.008%、0.01%。 正常排放工况下，项目排放至环境中的粉尘、氨、硫化氢、氯化氢、非甲烷总烃浓度低，粉尘符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氨、硫化氢、氯化氢、非甲烷总烃浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量参考浓度限值要求，对周边环境空气质量及环境空气敏感点影响很小。 ② 非正常排放工况（处理设施完全失效） 1#排气筒氨气、硫化氢下风向最大落地浓度在2000m处，浓度分别为0.0010mg/m3、0.0005mg/m3，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量参考浓度限值要求，浓度占标率分别为0.45%、3.1%。 2#排气筒氨气、硫化氢下风向最大落地浓度在1833m处，浓度分别为0.0010mg/m3、0.0005mg/m3，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量参考浓度限值要求，浓度占标率分别为0.45%、3.15%。 3#排气筒氯化氢、非甲烷总烃、下风向最大落地浓度在1474m处，粉尘下风向最大落地浓度在350m处，浓度分别为0.0010mg/m3、0.0005mg/m3、0.0063mg/m3，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量参考浓度限值要求，浓度占标率分别为1.95%、0.04%、0.7%。 非正常排放工况下，项目排放至环境中粉尘符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氨、硫化氢、氯化氢、非甲烷总烃浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量参考浓度限值要求，但浓度比正常排放时增大了很多，建设单位应确保环保设施的正常运行，避兔事故排放对环境造成影响。 项目为全封闭微负压洁净厂房设计，不设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 项目生活污水经化粪池处理；清洗笼具废水进入地埋式污水处理站的暂存池兼均质池，实验废水流经紫外线消毒、灭菌槽后进入地埋式污水处理站的中和池中和处理后再进入地埋式污水处理站的暂存池兼均质池内与笼具冲洗废水混合，再一起进入一体式地埋式污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准再经紫外线杀菌消毒设施杀菌消毒处理后排入市政污水管网；纯水制备废水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准；直接排入市政污水管网；所有废水经市政管网进入位于长沙市芙蓉区东岸乡西龙村的长善垸污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后排入浏阳河的下游河段，所有废水达标排放，对周边水环境影响很小。 3、声环境影响分析 本项目建成后噪声主要来自室内动物叫声、实验设备噪声、空调噪声、水泵噪声、风机噪声等。动物叫声利用建筑进行隔声，风机等设备安装时采取减振、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），设备房采用隔声门窗，检测设备放置于室内，检测室仪器均为低噪声设备，通风和废气经过管道进入楼顶活性炭吸附装置后接消声器再对外排放，经采取相应噪声防治措施，再经距离衰减后，可将营运期噪声影响减小到最低程度。类比同类项目生产现场监测结果可知，本项目厂界昼、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准要求，对周边声环境影响很小。 4、固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物为生活垃圾、废垫料与动物粪便、动物尸体、一次性实验废物、实验废液、废试剂瓶、废活性炭。 ① 生活垃圾，收集后由当地环卫部门每日清运处理。 ② 废垫料与动物粪便，集中收集经堆肥处理后用于湖南学业大学果园果树、药材基地药材等植物施肥。 ③ 动物尸体均经高温高压灭菌处理，体内不含活体微生物，高温高压灭菌消毒后暂存于-20℃的冰柜中，定期委托有资质的动物无害化处理单位处置，每月1次。 ④ 一次性实验废物，采用单独容器收集后暂存于危险固废暂存间内，定期交由有相应资质的单位处理处置。 ⑤ 实验废液采用单独容器收集后暂存于危险固废暂存间内，定期交由有相应资质的单位处理处置。 ⑥ 废试剂瓶采用单独容器收集后暂存于危险固废暂存间内，定期交由有相应资质的单位处理处置。 ⑦ 废活性炭采用单独容器收集后暂存于危险固废暂存间内，定期交由有相应资质的单位处理处置。 项目固体废物都得到妥善处置，对周边环境影响较小。 - 5、环境风险分析 - （1）环境风险 环境风险评价的目的旨在通过风险度的分析地，对项目建设和运行过程中可能存事故隐患提出事故预防措施和事故后应急措施，使项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险度达到可接受水平。 ① 环境风险识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）“长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元”定为重大危险源，涉及的危险物质有爆炸物质、易燃物质、有毒物质和活性化学物质等，单元内存在多种物质时，则按下列公式计算，若满足公式计算结果，则为重大危险源。 q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1 式中，q1，q2，...，qn，每种物质实际存在的量，t； Q1，Q2，...，Qn，各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。项目重大危险源识别结果如表7-2。 表7-2 重大危险源识别结果 名称; 最大储存量; 标准临界量; Qn/Qn; 是否重大危险源. 浓盐酸; 0.5895kg; 20t; 2.95*10-5; 否. 过氧化氢; 10.565kg; 50t; 1.13*10-5. 由表7-3可知，经计算本项目主要危险物质的储存量远小于规定的临界量，项目无重大危险源，其潜在的环境风险影响不大。 ② 环境风险事故 根据本项目的物质危险性，风险事故类型有危险化学品泄漏、火灾和爆炸三种。 - 泄漏事故 - a、大气污染及人群健康分析 本项目使用的化学试剂等易挥发，发生泄漏后，液体将有地面形成液池，液池表面挥发的气体将污染周边空气。本项目化学品均为瓶装或桶装保存，储存量小，发生泄漏 的概率低，泄漏量小。 - b、水污染及土壤污染分析 项目采用微毒、低毒物质，在有水的情况下发生泄漏，物料溶于水后随废水排放将下渗污染土壤和地下水，或进入污水管网。本项目有毒性物质用量较小，事故泄漏量小，事故时及时回收散落的有毒性物质，回收的有毒性物质作为危险固废处置，有毒性物质进入下水道、土壤及地下水体的机率很小，对水体污染及土壤的污染很小。 - 火灾、爆炸事故 项目使用有机溶剂一旦泄漏遇明火会引起火灾事故，有机溶剂蒸气与空气混合会形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。本项目易燃液体存量较小，项目区域内严格控制火源，一旦发现火源，及时采取灭火措施。发生火灾、爆炸事故时，消防废水将会含有泄漏化学品物质，发生泄漏时立即关闭雨水管阀门，防止消防废水进入周边地表水。消防废水经检测符合纳管要求的可直接排入市政污水管网，达不到纳管要求的需进一步处理后再排放。 ③ 风险防范措施 A、预防化学品泄漏风险防范措施 a、严格按照相关设计规范和要求落实防护措施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。 b、尽量减小危险试剂的储存量，加强通风，以降低事故发生的强度，减少事故排放源强。 c、涉及至危险化学试剂的房间必须通过消防、安全验收，配备专业技术人员负责管理。库内物质分类存放，禁忌混合存放。易燃物和爆炸物应分隔储藏，有不同的消防措施。 d、各类危险化学品应包装完好无损。 e、涉及到化学试剂储存的房间地面采用防滑防渗硬化处理，试验区域应设置地沟，防止液体泄漏后造成对土壤和水体的污染影响。 f、配备大容量的桶槽或置换桶，以便液体化学品发生泄漏时安全转移。 g、加强作业时巡视检查，建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。 B、火灾、爆炸风险防范措施 a、设置火灾报警装置、消防设施。 b、防雷、防静电接地，电气接地、弱电接地连成同一接地网，接地电阻不大于1欧姆。 c、设置必要的事故照明、疏散指示标志及疏导灯设施。 C、实验室操作风险防范措施 为防范风险事故的发生以及减少风险事故发生造成的影响，建立实验室管理制度和操作规程是最基本的防范措施，实验室科研人员和操作人员必须执行各自的操作规程和安全规程，并通过定期培训与宣传，掌握危险化学品的自我防范措施、危险化学品泄漏的应急措施以及正确的处置方法。 ④ 事故应急处置措施 A、化学品泄漏应急措施 当试剂储罐间物料泄漏时，立即使用活性炭或其他惰性材料吸收。项目储存的物料多为有机物，活性炭或其他惰性材料对此具有良好的吸附性能，可减少泄漏物料的扩散面积和影响范围，同时也便于收集后集中处理；或者用大量水冲洗，冲洗水稀释后放入消防废水池收集，泄漏物料用防爆泵泵入专用收集器中，密闭存放。通过采用活性炭吸附的大量水冲洗可有效控制泄漏风险事故的影响范围，降低环境风险。 B、火灾等事故应急措施 发生火灾等安全事故时，立即报火警，相关人员应到雨水排放口检查雨水排放阀门，确保雨水排放口处于关闭状态，防止消防废水进入周围地表水。消防废水经检测符合纳管要求的可直接排入市政污水管网，达不到纳管要求的需进一步处理后再排放。 C、伴生、次生风险防范措施 项目采用的物料中含碳材料产生燃爆，会伴生、次生CO，为防止此类化学品对环境的危害，对存放易燃易爆化学品的储存间，设置火灾自动报警系统、早期火灾探测监测系统、火灾探测报警器，并设有易燃易爆报警指示，设专人进行巡逻，该区域内绝对禁止明火，降低引发火灾事故的隐患。一旦发现有火灾发生，立即报警，企业在短时间内组织人员通过疏散通道进行疏散，同时时行消防救火，控制火势和火灾事故扩散，将火灾影响降至最低，从而控制伴生、次生化学品对大气环境的危害。 若发生中毒事件，需迅速将病人转移至安全地带，让其呼吸新鲜空气，脱去污染衣服，用洁净被等保暖，保持呼吸道畅通；病人停止呼吸时，要进行人工呼吸，立即送医院就医，皮肤污染时用肥皂水和清洁水冲洗干净，眼睛污染时用大量清水或生理盐水冲洗后就医。 - （2）生物安全分析 细胞培养基，动物实训室饲养的动物及动物尸体可能是病源微生物的载体，直接进入环境会对人和动物构成威胁。本项目使用的细胞主要为大鼠心肌细胞、小鼠淋巴瘤细胞、人胚肾细胞、人结肠癌细胞、人宫颈癌细胞、人乳腺癌细胞，项目不涉及中华人民共和国卫生部制定的《人间传染的病源微生物名录》中的细菌和病毒；动物实验为常规小鼠饲养、药物适应性检验及动物组织提取，不涉及传染性、致病微生物、转基因技术的实验，且项目实验动物是经人工培育，是遗传背景及来源明确的实验动物，是专门用于科学研究、实验分析的实验性动物。根据实验动物等级，我国对实验动物等级分为四级标准，即普通动物（CV）、清洁动物（CL）、无特定病源体动物（SPF）和无菌动物（GF)。本次实验选用的是无特定病源体动物（SPF），动物房属于SPF级动物房。因此本项目传染病风险较低，对照世界卫生组织对微生物的感染性进行分级，本项目的生物安全风险等级为I级，风险较低，影响可控。 ① 环境技术指标 按照空气净化程度，实验动物环境分为普通环境、屏障环境和隔离环境，本项目均有涉及，其中大鼠、小鼠为屏障环境和隔离环境，牛、猪、兔、羊、鸡为普通环境。 动物实训区、实验区以及辅助设施均满足《实验动物 环境及设施》（GB14925-2010）中的要求，对外环境影响很小。 ② 笼具、垫料 笼具选用无毒、无害、无放射性、耐高温高压、耐腐蚀、易清洗的笼具，笼具门和盖设防备装置，可防止动物自行打开笼具逃逸，伤害周边人类及其他动物；垫料采用吸湿性好、无异味、无毒性、无油脂、耐高温高压的生物材质，且均经过灭菌处理后再投入使用，笼具和垫料均满足《实验动物 环境及设施》（GB14925-2010）中对笼具和垫料的要求，对外环境及人群造成的影响很小。 ③ 污水、固废处理 笼具清洗及动物尿液废水、实验废水集中收集后，经地埋式污水处理设施并经紫外设施灭菌、消毒处理后可达标排放；废垫料与动物粪便堆肥后用于校园内植被施肥、动物尸体和实验废物均委托有资质单位进行无害化处置；满足《实验动物 环境及设施》（GB14925-2010）中的相关要求，对外环境及人群造成的影响很小。 ④ 风险防范和控制措施 本项目动物饲养及实验均在屏障环境下进行，严格限制人员出入，制定生物安全手册，设生物危险警告标志。物品进入屏障前均通过传递窗进行消毒杀菌，配置高压灭菌器，设开放式实验台和洗手池及生物安全柜，操作人员均穿戴全封闭式实验服。达到I级、II级生物危害等级的安全防护措施要要求。 ⑤ 安全防护屏障 本项目生物安全防护屏障包括一级和二级安全屏障。其中，生物安全防护一级屏障为个人防护服、防护手套，生物安全防护二级屏障为实验室和室内防护设施。本项目拟采取如下措施： 实训室和实验室门口处设置挂衣装置，个人便装与工作服分开放置，室内备有清洁防护服，与污染防护服分开储存，定期清洗更换防护服。 设环氧地坪，耐化学品和消毒剂，配备消毒设备。室内配洗手池，并设置在出口处，操作台防水、耐腐蚀、耐热；橱柜和操作台之间有清洁距离。 手套在工作时可供使用，手套应舒适、合适、灵活、握牢、耐磨、耐扎和耐撕，操作工明确手套使用前后的佩戴和摘除方法。 所戴手套无破损，戴好手套后完全遮住手和腕部。在撕破、损坏或怀疑内部受污染时更换手套，工作完成或终止后消毒、摘掉并安全处置。 ⑥ 安全操作规程 本项目实验在封闭工作区域采用标准的微生物操作，具体的安全操作规程如下： A、禁止非工作人员进入实验室，参观等须负责人批准后方可进入。 B、接触微生物或含有微生物的物品后，脱掉手套后和离开实验室前要洗手。 C、禁止在工作区内饮食、吸烟、处理隐形眼镜、化妆及储存食物。 D、使用移液器吸取液体时，禁止口吸，制定尖锐器具的安全操作规程。 E、按照实验室安全操作规程，降低溅出和气溶胶的产生。 F、每天至少清洗一次工作台面，活性生物因子溅出后要随时消毒。 G、所有活性废物在运出前进行灭活，灭活后的物品均放置在密闭容器中。 本项目实验动物经检验检疫均不含致病微生物，对人体危害性低，对环境危害性小。动物饲养及实验均在无菌环境下进行。物品进入屏障前均通过传递窗进行消毒灭菌，操作人员均穿戴全封闭式实验服。屏障内空气洁净度高，笼具、垫料的选取，污水、固废的处理均满足《实验动物 环境及设施》（GB14925-2010）中的相关要求，本项目生物安全性高。 - 6、环保措施可行性分析 （1）废气污染防治措施 ① 动物臭气 动物臭气收集后经活性炭吸附处理装置（活性炭吸附，处理效率80%）处理后通过30m高的排气筒排放，活性炭吸附处理效率较高，结构简单，性能稳定，初始投资较少，维护方便，排气筒中氨气、硫化氢的排放速率达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准，处理措施有效可行。 ② 实验废气 - 项目产生废气的实验废气收集后输送至楼顶的酸雾吸收装置处理后再经活性炭吸附处理后由30m高的排气筒排放。酸雾吸收装置用碳酸钠碱液吸收处理，处理酸雾效率高；活性炭吸附处理非甲烷总烃效率较高；实验废气处理设施结构简单，性能稳定，初始投资较少，维护方便，主要污染因子氯化氢、非甲烷总烃的处理效率可达80%，处理后氯化氢、非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中排放标准，处理措施有效可行。 ③ 饲料加工演示粉尘 - 饲料加工演示过程中的粉尘，采用布袋除尘器除尘，布袋除尘器结构简单，性能稳定，除尘效率高，可达98%，处理后粉尘排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中排放标准，处理措施有效可行。 - 废水防治措施 生活污水经三级化粪池处理可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准；笼具清洗与动物尿液废水进入地埋式污水处理设施处理并经紫外线杀菌消毒设施杀菌消毒后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准；实验废水经紫外线消毒、灭菌处理后进入地埋式污水处理设施处理并再次经紫外线杀菌消毒设施杀菌消毒后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准；纯水制备废水浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准；废水处理措施有效可行。 （3）噪声污染防治措施 动物叫声利用建筑进行隔声、噪声设备尽可能安装在室内、设备房采用隔声门窗、风机安装隔振垫、采用低噪声设备等；合理安排工人的作业时间，维护保养好机械设备，降低厂界噪声的贡献值。噪声防治措施有效可行。 （4）固体废物污染防治措施 生活垃圾收集后由当地环卫部门处理；废垫料及动物粪便集中收集经堆肥处理后用于湖南学业大学果园果树、药材基地药材等植物施肥；动物尸体，高温高压灭菌消毒后暂存于-20℃的冰柜中，定期委托有资质的动物无害化处理单位处置；一次性实验废物、实验废液、废试剂瓶、废活性炭采用单独容器收集后暂存于危险固废暂存间内，定期交由有相应资质的单位处理处置。采取以上处理处置措施，固体废物对环境的污染比较小，处理措施有效可靠。 （5）其它防治保护措施 ① 健全企业的管理，文明生产 为了加强本项目的环境管理，防治环境污染和生态破坏，保障人体健康，保护和创造良好的生产环境，项目应依托湖南农业大学已设置的环境保护管理机构，完善环境保护档案，规范员工的环境保护行为，排除潜在事故隐患，确保污染物排放达标生产，业主应定期对该项目进行环境监测，由当地环境保护局负责监督该厂的环境污染治理设施是否正常运行。 ② 完善事故应急处理制度 完善湖南农业大学现有应急处理制度，预防风险事故的发生，落实防范风险措施及抵御风险物质，做到任何情况万无一失。 二、项目建设合理性分析 1、项目选址合理性分析 本项目选址位于湖南农业大学校园内西南角，根据长沙市城市总体规划（2003-2020）（2014年修订），项目用地为教育科研设计用地，符合长沙市总体规划要求，项目选址合理。 2、产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类（十三、医药 7、实验动物标准化养殖及动物实验服务），项目的建设符合国家当前产业政策。 3、“三线一单”符合性判定 项目周边无自然保护区、饮用水水源保护区，不在生态红线保护区范围内，符合生态红线保护要求；项目在运营过程中消耗一定的电能、水资源、饲料等资源，项目消耗资源量相对区域消耗总量较小，不会造成区域资源能源供应紧张，符合资源利用上线要求；本项目附近地表水环境、声环境质量满足相应的标准要求，大气环境区域污染物主要是PM2.5、PM10，营运期项目产生的大气污染物很少量，PM2.5、PM10几乎不排放，对区域大气环境质量影响很小，项目建设符合环境质量底线要求；目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目不属于高污染、高耗能和高资源消耗的企业类型，因此本项目应为环境准入允许类别。 三、环境管理与环境监测 建设单位应加强环境管理，设置环境管理机构，制定环境管理制度，具体如下： 1）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。 2）控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。 3）认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司管理层。 4）定期对工作人员进行环境保护知识的教育，加强环保知识宣传，明确环境保护的重要性，严格执行各种环境保护规章制度。 5）定期对污染源进行监测，监测计划见表7-3。 表7-3 环境质量监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 检测频次; 备注. 废气; 1#、2#排气筒 项目边界; 氨气、硫化氢、臭气浓度; 2次/年; 委托监测、运行时监测. 3#排气筒 项目边界; 氯化氢、非甲烷总烃、粉尘; 2次/年. 废水; 项目总排口; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群; 2次/年; 委托监测、运行时监测. 噪声; 项目边界; 等效连续A声级; 2次/年; 委托监测、运行时监测. 四、项目三同时验收一览表 建设项目需要配套建设的环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应严格遵循《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，向环评报告审批的环保主管部门申请环保设施竣工验收，项目竣工环保验收主要内容见表7-4。 表7-4 三同时验收一览表 项目; 污染源; 验收因子; 防治措施; 验收标准. 废气; 1#、2#排气筒动物臭气; 氨、硫化氢、臭气浓度; 集中收集、活性炭吸附后由30m高排气筒排放; 排气筒中氨气、硫化氢的排放速率达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准. 3#排气筒实验废气、饲料加工演示粉尘; HCl、非甲烷总烃、粉尘; HCl、非甲烷总烃、集中收集、酸雾吸收器吸收+活性炭吸附后由30m高排气筒排放，粉尘布袋除尘后由30m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中排放标准. 废水; 废水总排口; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群; 生活污水经三级化粪池处理；笼具冲洗废水、实验废水经消毒灭菌+地埋式污水处理设施处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准；. 噪声; 动物噪声、设备噪声; 厂界噪声; 合理布局、隔声、减振、消声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 固废; 员工 生活; 生活垃圾; 定点集中收集，由环卫部门统一清运处理; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 生产固废; 废垫料、动物粪便; 集中收集经堆肥处理后用于湖南学业大学果园果树、药材基地药材等植物施肥。; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001/XG1-2013）. 危险固废; 分类收集存放于危废暂存间，委托有危险废物处置资质的单位定期处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和修改单的要求。. 动物尸体; 高温高压灭菌处理后，高温高压灭菌消毒后暂存于-20℃的冰柜中，委托资质单位定期处置; 高温高压灭菌处理后高温高压灭菌消毒后暂存于-20℃专用冰柜中，定期委托资质单位无害化处理. 五、环保投资估算 本项目环保投资详见表7-5： 表7-5 项目环保治理投资一览表 类别; 环保措施名称; 治理项目名称; 投资（万元）; 环境效果. 废气; 酸雾吸收塔1套、活性炭吸附装置3套、布袋除尘器1套; 氨、硫化氢、氯化氢、非甲烷总烃、粉尘; 20; 排气筒达标排放，厂界浓度达标. 风机、排风管、排气筒等; 氨、硫化氢、氯化氢、非甲烷总烃、粉尘; 30. 废水; 化粪池、紫外线消毒设施、高温高压灭菌设备、地埋式污水处理设施及配套管网; 生活污水、笼具冲洗废水、实验废水; 30; 达标排放. 噪声; 隔声、减振垫、消声器; 动物叫声、设备噪声; 15; 厂界达标. 固体废物; 收集桶收集、每日清运; 生活垃圾处理; 5; 不对周围环境造成影响. 定期装袋清运; 废垫料、动物粪便处理; 30; 不对周围环境造成影响. 消毒灭菌器、专用冰柜、定期委托资质单位处置; 动物尸体处理; 10; 不对周围环境造成影响. 危险废物暂存间、定期委托资质单位处理处置; 危险废物处理处置; 15; 不对周围环境造成影响. 总计; 155; /. 项目总投资155万元，环保投资2267.37万元，占总投资的6.84%。该部分环保投资的投入，将可以使项目做到各项污染物达标排放，并可以为动物实训实验中心创造良好的生产环境和持续发展条件，具有较好的环境效益和经济效益。

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运 期 | 动物臭气、实验废气、饲料加工 | 氨、硫化氢、氢化氢、非甲烷总烃、粉尘 | 酸雾吸收器吸收、活性炭吸附、布袋除尘 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 营 运 期 | 生活污水、笼具清洗及动物尿液废水、实验废水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群 | 化粪池、地埋式污水处理设施处理、紫外消毒设备消毒 | 达标排放 |
| 固体废物 | 营 运 期 | 办公生活 | 生活垃圾 | 集中收集后交环卫部门统一处理 | 固体废物得到妥善处置，对周边环境影响不大 |
|  |  | 生产实验固废 | 废垫料及动物粪便 | 集中收集经堆肥处理后用于湖南学业大学果园果树、药材基地药材等植物施肥。 |  |
|  |  |  | 动物尸体 | 高温高压消毒灭菌后冰柜暂存、定期交由资质单位处置 |  |
|  |  |  | 实验废液、一次性实验废物、废试剂瓶、废活性炭 | 采用单独容器，收集后暂存于危险固废暂存间内，定期交由有相应资质的单位处理处置。 |  |
| 噪 声 | 运营期 | 通过采取选用低噪声设备、场地内合理布局、设备采取基础减振处理、安装消声器、加强设备维护、建筑隔声等措施后，再经距离衰减，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态环境保护措施及预期治理效果： 项目建设地点位于位于湖南农业大学现有校园内西南角，项目占地范围内原有植被将被破坏，施工期基础开挖时会有松散土壤裸露，遇雨天会产生少量的水土流失，施工过程尽量避开雨季，并应做好项目的水土保持措施。项目占地面积小，对区域生态影响很小。 |  |  |  |  |  |

# 9评价结论

1、项目概况 湖南农业大学动物实验实训中心建设项目建设地点位于湖南农业大学现有校园内西南角，项目中心坐标为东经东经113.078343，北纬28.177167，项目总占地面积1352.87m2，总建筑面积6000m²，建设地上6层动物实验实训中心建筑一栋，建筑内设置动物实训室、实验室、饲料间、冷库、样品室、药品存放室、仪器设备室、分析检测室、办公室、会议室、档案室、配电室、监控室等房间，相应配套建设给排水、供配电、消防、空调通风等设施。本项目总投资2267.37万元，其中环保投资155万元，占总投资的6.84%。 2、环境质量现状结论 （1）大气环境质量现状 根据《长沙市 2016 年度环境质量公报》，2016 年度长沙市城区空气质量达标率为73.0%。主要空气污染物中 SO2（年均值 38μg/m3）、NO2（年均值 16μg/m3）、O3（115μg/m3）、CO（1.4mg/m3）达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，但 PM2.5（年均值 53μg/m3）、PM10（年均值 74μg/m3）超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域首要污染物是细颗粒物（PM2.5），项目区域为环境空气不达标区。 （2）地表水环境质量现状 根据长沙市生态环境局公布的长沙市2019年2月份水环境质量，项目区域最近的地表水体浏阳河水质符合或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。 （3）声环境质量现状 根据长沙市生态环境局公布的2019年1季度长沙市功能区声环境质量及本次声环境质量监测结果，项目所在地声环境质量良好，昼间、夜间噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）生态环境现状 项目所在区域以城市生态为主，区域植被以道路绿化及庭院灌丛等人工植被为主，生态环境质量状况一般。 3、运营期环境影响分析结论 ① 大气环境影响结论 项目1#、2#排气筒中氨气、硫化氢的排放速率达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准；3#排气筒氯化氢、非甲烷总烃、粉尘最大排放速率、排放浓度分别符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中排放标准；项目排放至环境中的氨、硫化氢、氯化氢、非甲烷总烃浓度低，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量参考浓度限值要求，粉尘浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，废气排放对周边环境空气质量影响很小。 ② 水环境影响结论 项目生活污水经化粪池处理、清洗笼具与动物尿液废水经地埋式污水处理设施处理并经紫外线消毒处理、实验废水先紫外消毒杀菌处理后经地埋式污水处理设施处理并再次经紫外线消毒处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网；纯水制备废水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准；直接排入市政污水管网；所有废水经市政管网进入长善垸污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后排入浏阳河的下游河段，对周边水环境影响很小。 ③ 声环境影响结论 通过对噪声源采用加强维护保养、减振降噪、隔声措施，项目边界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，营运期间项目噪声对周边环境影响不大。 ④ 固体废物影响结论 项目产生的生活垃圾，收集后由当地环卫部门每日清运处理；废垫料及动物粪便，集中收集经堆肥处理后用于湖南学业大学果园果树、药材基地药材等植物施肥；动物尸体均经高温高压灭菌处理，高温高压灭菌消毒后暂存于-20℃的冰柜中，定期委托专业资质单位处置；一次性实验废物、实验废液、废试剂瓶、废活性炭采用单独容器收集后暂存于危险固废暂存间内，定期交由有相应资质的单位处理处置。项目固体废物都得到妥善处置，对周边环境影响较小。 ⑤、项目风险分析结论 本项目主要危险物质的储存量远小于规定的临界量，项目无重大危险源，其潜在的环境风险影响不大；本项目的生物安全风险风险较低，影响可控。 4、项目建设合理性 （1）选址合理性 根据长沙市城市总体规划（2003-2020）（2014年修订），项目用地为教育科研设计用地，符合长沙市总体规划要求，项目选址合理。 （2）产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类（十三、医药 7、实验动物标准化养殖及动物实验服务），项目的建设符合国家当前产业政策。 （3）“三线一单”符合性判定 项目周边无自然保护区、饮用水水源保护区，不在生态红线保护区范围内，符合生态红线保护要求；项目消耗资源量相对区域消耗总量较小，不会造成区域资源能源供应紧张，符合资源利用上线要求；本项目附近地表水环境、声环境质量满足相应的标准要求，营运期项目产生的大气污染物很少量，对区域大气环境质量影响很小，项目建设符合环境质量底线要求；目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目不属于高污染、高耗能和高资源消耗的企业类型，因此本项目应为环境准入允许类别。 5、综合结论 湖南农业大学动物实验实训中心建设项目符合国家产业政策，选址合理。项目建设和运营过程中不可避兔地会对周边环境造成一定程度的影响，但在落实切实可行的污染防治措施后，污染物排放符合相应标准要求，对周边环境影响不大。从环境保护角度分析，该项目建设可行。 6、建议 （1）建设单位须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建立危废暂存间，按照“不相容的危废必须分开存放”的原则，对暂存间进行分区管理；作好危险废物台账；与有资质单位签订危废处置协议。 ⑵、落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。 ⑶、建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行；加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量。 ⑷、严格按照环保竣工验收制度，及时办理环保验收手续。

审查意见

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日